## Schemablatt (Muster)

Schemablatt Nadelhalterung Unterteil Pos. 5 (1. Aufspannung

Bezeichnung des Werkstückes

| ## Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Name: M.Mustermann |  |
| ## Programmname: Nadelh_Pos5_1_Sp.h |  |  |  | ## Datum: 29.10.2019 |  |
| ## Werkstoff: EN AW-Al Cu 4 Pb Mg |  |  |  |  |  |
| ## Rohmaterial: 30 x 30 x 15 |  |  |  | ## Aufspannung: 1 von 2 |  |
| ## Werkzeuge: |  |  |  |  |  |
|  | ## WKZ-Name | ## WKZ-Bezeichnung | ## Durchmesser | ## Drehzahl | ## Vorschub |
| ## 1. | ## T 51 | ## Schaftfräser | ## Ø 3 mm | ## S = 10000 | ## F = 500 |
| ## 2. | ## T 52 | ## Fasenfr. | ## Ø 5 mm | ## S = 10000 | ## F= 800 |
| ## 3. |  |  | ## Ø |  |  |

| Programmteil | Programm | Arbeitsschritt |
| --- | --- | --- |
| Start Programmierung |  | Programm anlegen |
| Programmeröffnung | Begin PGM Nadelh_Pos5_1_Sp MM | Programm erstellen |
| Blockform | BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-15 BLK FORM 0.2 X+30 Y+30 Z+0 | Rohteil definieren |
| Werkzeugaufruf | TOOL CALL 51 Z S10000 F500 | 1. Werkzeug aufrufen |
|  | M3 |  |
| Bewegungsprogr. | L Z+100 R0 FMAX | Auf sichere Höhe fahren |
| : | L X4.5 Y35 R0 FMAX | Auf Startposition fahren |
| : | L Z+2 R0 FMAX | Auf Sicherheitsabstand fahren |
| : | L Z-3.075 R0 FAUTO | Auf Frästiefe fahren |
| : | L Y-5 | Nut fräsen |

| Programmteil | Programm | Arbeitsschritt |
| --- | --- | --- |
| Bewegungsprogr | L Z+50 R0 FMAX | Auf sichere Höhe fahren |
| Werkzeugaufruf | TOOL CALL 52 Z S10000 F800 | 2. Werkzeugaufruf |
|  | M3 |  |
| Bewegungsprogr | L Z+100 R0 FMAX | Auf sichere Höhe fahren |
|  | L X+4 Y+35 R0 FMAX |  |
|  | L Z+2 R FMAX |  |
|  | L Z-2.5 R0 FAUTO |  |
|  | L Y-5 |  |
|  | L X+5 |  |
|  | L Y+35 |  |
|  | L Z+50 R0 FMAX |  |
|  | TOOL CALL 0 Z |  |
|  | M30 |  |
| Programmabschluss | END PGM Nadelh_Pos5_1_Sp MM |  |